REVISÃO DO PLANO DIRETOR · BRAGANÇA PAULISTA

Leitura Técnica Socioterritorial

MAPA 30

Fontes de Emissão de Gases de Efeito Estufa

Energia e processos industriais · Transporte · Resíduos · Agropecuária e uso da terra

Divisão de Planejamento

Secretaria Municipal de Planejamento

Outubro de 2026

Sumário

1. O que este mapa mostra	3

1.1 Como ler o mapa	3

2. Fontes e método	3

2.1 Espacialização das empresas	3

2.2 Resultado da espacialização	4

2.3 Classificação por setor	4

3. Energia e processos industriais	6

4. Transporte	7

5. Resíduos	7

5.1 Limitações do método de Poletto	7

6. Agropecuária e mudança de uso da terra	9

7. Diagnóstico	9

7.1 Fontes industriais dispersas na cidade	9

7.2 Tráfego pesado atravessando a malha urbana	9

7.3 Resíduos ligados ao comércio e aos serviços	9

7.4 Perda líquida de vegetação nativa	10

7.5 Implicações para a revisão	10

8. Produtos entregues	10

8.1 Camadas	10

9. Limitações	10

1. O que este mapa mostra

Este documento acompanha o mapa interativo Fontes de Emissão de Gases de Efeito Estufa. O mapa identifica onde estão, em Bragança Paulista, as atividades que emitem ou podem emitir gases de efeito estufa (GEE), organizadas pelos setores usados nos inventários nacionais e no SEEG: energia e processos industriais, transporte, resíduos e agropecuária e mudança de uso da terra.

A pergunta que orienta o trabalho é: onde se concentram as fontes de emissão e como elas se relacionam com a cidade e o território rural. O mapa localiza fontes potenciais, sem medir emissões: mostra a presença e o porte das atividades, e não as toneladas emitidas por cada uma.

| Setor | O que o mapa localiza | Fonte |
| --- | --- | --- |
| Energia e processos industriais | Indústrias com combustão, processos térmicos ou reações químicas, por porte | Empresa Fácil × cadastro imobiliário |
| Transporte | Postos de combustível, bases de transportadoras e de empresas de ônibus; vias estruturais | Empresa Fácil × cadastro; eixo de logradouros |
| Resíduos | Grandes geradores de resíduos, coleta, tratamento e esgotamento | Empresa Fácil × cadastro; método de Poletto |
| Agropecuária e uso da terra | Pastagem, agricultura, silvicultura e mosaico em 2024; supressão e regeneração de vegetação nativa desde 1985 | MapBiomas |

1.1 Como ler o mapa

- Cores por setor. Laranja para energia e processos industriais, cinza para transporte, marrom para resíduos, verde-oliva para agropecuária e vermelho para supressão de vegetação nativa; a regeneração aparece em verde-água.

- Tamanho do símbolo. Na indústria e no transporte, o círculo maior indica empresa de porte EPP ou maior, e o menor, ME. Na camada de resíduos, os grandes geradores têm tamanho único para ME, EPP e demais portes, porque a classificação vem da atividade e não do porte; empresas de coleta, tratamento e esgotamento aparecem como losangos. MEIs não entram no mapa.

- Localização aproximada. Parte das empresas foi posicionada pelo número vizinho no mesmo CEP ou num endereço que corresponde a mais de um lote. O popup informa a precisão de cada ponto, e o painel permite ocultar as aproximadas.

- Popups. Clicar num ponto mostra a atividade, o CNAE, o porte, o grupo de geração de resíduos (quando houver) e a precisão da localização. Empresas em nome de pessoa física, cuja razão social pode conter o CPF, não são identificadas pelo nome e têm o endereço reduzido ao bairro.

- Painel direito. Contagem das fontes por classe em cada setor ligado e áreas de uso agropecuário e de mudança de uso. O resultado da espacialização das empresas está na seção 2.2 deste relatório.

2. Fontes e método

| Fonte | O que fornece | Referência |
| --- | --- | --- |
| Prefeitura — Empresa Fácil | Cadastro de empresas: atividade (CNAE), porte, situação e endereço | Base de 2025 |
| Prefeitura — Cadastro Imobiliário | Lotes georreferenciados com CEP e número | 13/08/2025 |
| Prefeitura — Eixo de logradouros | Vias com hierarquia funcional | Base municipal |
| MapBiomas — Coleção 9 | Cobertura e uso da terra, pixel de cerca de 30 m | 1985 e 2024 |
| CETESB | Tipologias de fontes de poluição sujeitas a licenciamento (Decreto Estadual nº 8.468/1976 e alterações) | Referência normativa |
| Poletto | Classificação de grandes geradores de resíduos pela atividade | Referência metodológica |

2.1 Espacialização das empresas

O Empresa Fácil não traz a inscrição imobiliária. A ligação entre empresa e lote foi feita pelo endereço, combinando CEP e número, em dois passos:

- Endereço exato. CEP e número iguais aos de um lote do cadastro imobiliário. Quando o endereço corresponde a mais de um lote, a empresa é posicionada no maior deles.

- Número vizinho. Sem correspondência exata, a empresa é posicionada no lote de número mais próximo, do mesmo lado da rua (mesma paridade) e no mesmo CEP, com distância máxima de 30 números.

Cada empresa recebe um ponto próprio dentro do lote. Quando várias empresas dividem o mesmo endereço, como em edifícios comerciais e galerias, os pontos são distribuídos em espiral a poucos metros uns dos outros, de modo que nenhuma empresa é descartada por compartilhar o lote.

Microempreendedores individuais não entram nas camadas de fontes. São atividades de escala doméstica — estamparia de peças, pequenos artefatos de cimento, coleta de recicláveis — sem relevância como fonte de emissão, e que no método de Poletto apareceriam como falsos grandes geradores. O critério é o campo de porte do Empresa Fácil, fonte oficial deste mapa. Foram excluídas 47 empresas com atividade industrial, 1339 com atividade de resíduos e 0 de transporte. Elas continuam na camada com todas as empresas espacializadas.

Antes do cruzamento, a base foi tratada: a codificação de caracteres foi corrigida, registros com colunas deslocadas foram separados, e empresas sediadas em outros municípios ou não estabelecidas no endereço ficaram fora da espacialização. Nos registros sem CNAE, o código foi recuperado pela descrição da atividade sempre que a mesma descrição aparece com código em outros registros.

2.2 Resultado da espacialização

| Situação do registro | Empresas | % da base |
| --- | --- | --- |
| Registros na base do Empresa Fácil | 30.737 | 100% |
| Registro com colunas deslocadas | 14 | 0,0% |
| Sediada em outro município | 482 | 1,6% |
| Não estabelecida no endereço | 3.137 | 10,2% |
| Endereço sem número válido | 1 | 0,0% |
| Endereço sem lote correspondente | 3.085 | 10,0% |
| Espacializada | 24.018 | 78,1% |

| Precisão da localização | Empresas | % das espacializadas |
| --- | --- | --- |
| Exata | 17.350 | 72,2% |
| Aproximada: número vizinho no mesmo CEP | 3.717 | 15,5% |
| Aproximada: endereço com mais de um lote | 2.951 | 12,3% |

24.018 empresas (78,1% da base) foram espacializadas, 72,2% delas no lote do próprio endereço. Das que ficaram de fora, a maior parte não está estabelecida no endereço cadastrado, o que inclui ambulantes e atividades exercidas fora da sede. Entre as espacializadas, 2.818 seguem sem CNAE e não entram em nenhuma classe de fonte.

2.3 Classificação por setor

Energia e processos industriais. Foram selecionadas as classes da CNAE cujas atividades envolvem combustão, processos térmicos ou reações químicas, e que por isso figuram entre as fontes de poluição sujeitas a licenciamento da CETESB:

| Grupo | Classes e subclasses da CNAE 2.3 |
| --- | --- |
| Abate e frigoríficos | 1011, 1012, 1013 |
| Alimentos com processo térmico | 1031 (conservas), 1071 (açúcar) |
| Bebidas | 1111 (aguardente), 1113 (cervejas e chopes) |
| Acabamento têxtil | 1340 (tingimento, estamparia e beneficiamento) |
| Couro | 1510 (curtimento) |
| Madeira | 1610 (serrarias), 1621 (painéis) |
| Celulose e papel | 1710, 1721, 1722 |
| Derivados de petróleo e álcool | 1921, 1922, 1931 |
| Química | divisão 20 inteira |
| Farmacêutica | 2110, 2121 |
| Minerais não metálicos | 2311, 2312, 2319 (vidro), 2320 (cimento), 2330 (artefatos de concreto), 2341, 2342 (cerâmica, incluindo olarias), 2392 (cal e gesso) |
| Metalurgia e fundição | divisão 24 inteira |
| Tratamento de superfícies metálicas | 2539-0/02 (galvanoplastia e pintura eletrostática) |
| Geração de energia | 3511-5/01 |

A seleção é feita por classe da CNAE, e não por uma lista fechada de subclasses, para que todas as variantes de cada atividade sejam alcançadas. Águas envasadas (1121) não entram, por não envolverem processo térmico.

Transporte. Postos e distribuidores de combustível (4731, 4681) e as sedes de transportadoras de carga (4930-2) e de empresas de ônibus (4921, 4922, 4929) de porte ME ou maior, que funcionam como bases de frota. As vias estruturais vêm do eixo de logradouros: rodovias, arteriais, coletoras e estradas municipais.

Resíduos. Grandes geradores segundo a metodologia de Poletto, que classifica a geração pela atividade (85 subclasses da CNAE, sobretudo comércio de alimentos, de veículos e de material de construção, ensino e alimentação), além das empresas de coleta e tratamento de resíduos (divisão 38) e de esgotamento sanitário (3701, 3702).

Agropecuária e mudança de uso da terra. Classes do MapBiomas dentro do limite municipal. O uso agropecuário é o de 2024. A supressão de vegetação nativa é a área que era formação natural em 1985 e passou a uso antrópico em 2024; a regeneração, o caminho inverso.

3. Energia e processos industriais

| Grupo | EPP e demais | ME | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Química | 10 | 4 | 14 |
| Tratamento de superfícies metálicas | 3 | 1 | 4 |
| Abate e frigoríficos | 2 | 2 | 4 |
| Minerais não metálicos (vidro, cimento, cerâmica, cal) | 3 | 0 | 3 |
| Farmacêutica | 2 | 0 | 2 |
| Madeira (serrarias e painéis) | 2 | 0 | 2 |
| Bebidas | 1 | 0 | 1 |

São 30 estabelecimentos com processos emissores, todos de porte ME ou maior.

Entre os estabelecimentos de maior porte estão indústrias químicas e de cosméticos, uma cervejaria, duas indústrias farmacêuticas, serrarias, uma olaria, centrais de concreto, frigoríficos de produtos de carne e empresas de pintura eletrostática e tratamento de metais.

90% dessas indústrias estão dentro da área urbanizada, e apenas 40% a até 500 metros de uma rodovia. A indústria emissora de Bragança está, portanto, dispersa no tecido urbano, e não concentrada em áreas industriais com acesso direto às rodovias.

Leitura para o Plano Diretor: a presença de fontes industriais em meio ao tecido urbano indica potencial de conflito com o uso residencial. A confirmação depende do cruzamento com o zoneamento vigente, que ainda não integra a base do mapa.

4. Transporte

| Tipo | Estabelecimentos |
| --- | --- |
| Transporte rodoviário de carga | 64 |
| Posto ou distribuidor de combustível | 22 |
| Transporte rodoviário de passageiros | 16 |

O transporte rodoviário é a principal fonte do setor de energia nos inventários municipais, e suas emissões acontecem ao longo das vias, não num ponto fixo. O mapa localiza o que tem endereço — 22 postos e distribuidores de combustível e 64 bases de transportadoras de carga — e as vias estruturais por onde circula o tráfego pesado.

99% das bases de frota estão na área urbanizada, e 37% a até 500 metros de uma rodovia. A maior parte dos caminhões, portanto, sai de bases no interior da cidade e cruza vias urbanas até alcançar as rodovias.

Leitura para o Plano Diretor: sem contagem de tráfego, não é possível hierarquizar os corredores por volume de emissão. A localização das bases, porém, já indica os trechos em que o tráfego pesado atravessa a malha urbana — tema que dialoga com a definição de rotas de carga e com a localização de novas áreas logísticas próximas às rodovias.

5. Resíduos

A metodologia de Poletto identifica 1.422 grandes geradores de resíduos entre as empresas espacializadas. A decomposição de resíduos orgânicos em aterros emite metano, e a geração está ligada sobretudo ao comércio de alimentos, à alimentação fora de casa e ao comércio de veículos e material de construção.

| Grupo de atividade | Grandes geradores |
| --- | --- |
| Atividades Profissionais | 415 |
| Comércio varejista de material de construção | 211 |
| Comércio Alimentício | 208 |
| Restaurantes e outros serviços de alimentação e bebidas | 127 |
| Comércio de Veículos Automotores | 94 |
| Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 85 |
| Comércio varejista especializado de móveis e colchoaria | 66 |
| Comércio varejista de artigos recreativos e esportivos | 59 |

| Porte | Grandes geradores | % |
| --- | --- | --- |
| EPP | 995 | 70,0% |
| ME | 343 | 24,1% |
| Outros | 79 | 5,6% |
| N. Informado | 5 | 0,4% |

Completam o setor 9 empresas de coleta, tratamento de resíduos e esgotamento sanitário.

5.1 Limitações do método de Poletto

- Sem área construída nem número de funcionários. A classificação usa apenas a atividade, o que gera falsos positivos. O caso mais evidente, o dos microempreendedores individuais, foi retirado do mapa.

- Mesmo tratamento para escalas diferentes. Um supermercado e um pequeno comércio de alimentos na mesma subclasse recebem a mesma classificação, apesar da diferença real no volume de resíduos.

Recomenda-se que essas limitações acompanhem qualquer uso do mapa para dimensionar a geração de resíduos.

6. Agropecuária e mudança de uso da terra

| Uso em 2024 | Área | % do município |
| --- | --- | --- |
| Pastagem | 110,5 km² | 21,6% |
| Agricultura | 90,1 km² | 17,6% |
| Silvicultura | 23,8 km² | 4,6% |
| Mosaico de usos | 143,5 km² | 28,0% |
| Total agropecuário | 367,9 km² | 71,8% |

O uso agropecuário ocupa 72% do território municipal. A pastagem, com 110,5 km², é a principal fonte potencial do setor, pela emissão de metano da fermentação entérica dos rebanhos. O mosaico de usos, que mistura pasto e lavoura em pequenas propriedades, é a maior classe em área.

| Mudança entre 1985 e 2024 | Área |
| --- | --- |
| Supressão de vegetação nativa | 41,4 km² |
| Regeneração de vegetação nativa | 29,7 km² |
| Saldo | -11,6 km² |

| Destino da vegetação suprimida | Área |
| --- | --- |
| Mosaico de usos | 16,8 km² |
| Silvicultura | 8,9 km² |
| Pastagem | 8,0 km² |
| Agricultura | 5,3 km² |
| Área urbanizada | 2,3 km² |

Entre 1985 e 2024, 41,4 km² de vegetação nativa foram convertidos em outros usos, e 29,7 km² de áreas antes ocupadas voltaram a ser vegetação. O saldo é uma perda de 11,6 km²: a vegetação nativa passou de 94,2 para 82,8 km². A supressão foi sobretudo para mosaico de usos, silvicultura e pastagem; a expansão urbana responde por pequena parte.

Leitura para o Plano Diretor: a supressão libera o carbono estocado na vegetação, e a regeneração o retira da atmosfera. As áreas de regeneração indicam onde a recomposição já acontece e podem orientar a priorização de corredores ecológicos e de áreas de proteção.

7. Diagnóstico

7.1 Fontes industriais dispersas na cidade

As poucas indústrias com processos emissores estão espalhadas pela área urbanizada, e não agrupadas em áreas industriais junto às rodovias. O quadro indica potencial de conflito com o uso residencial e reforça a necessidade de cruzar as fontes com o zoneamento vigente.

7.2 Tráfego pesado atravessando a malha urbana

As bases de transportadoras estão quase todas dentro da área urbanizada e, em sua maioria, distantes das rodovias. O deslocamento dos caminhões até as rodovias passa por vias urbanas, somando emissões e conflitos de circulação.

7.3 Resíduos ligados ao comércio e aos serviços

A geração expressiva de resíduos acompanha o comércio de alimentos e os serviços de alimentação, distribuídos por toda a área urbana. A destinação desses resíduos, especialmente a fração orgânica, é o ponto de controle das emissões do setor.

7.4 Perda líquida de vegetação nativa

O território rural concentra as fontes de maior escala em área: pastagem, mosaico de usos e a supressão de vegetação nativa, que superou a regeneração no período.

7.5 Implicações para a revisão

- Zoneamento. Cruzar as fontes industriais com o zoneamento vigente para identificar atividades fora das zonas previstas e orientar a localização de novas instalações.

- Rotas de carga. Usar a localização das bases de frota para definir rotas preferenciais de caminhões e áreas logísticas junto às rodovias.

- Resíduos orgânicos. Priorizar diretrizes de coleta seletiva e tratamento da fração orgânica junto aos grandes geradores do comércio e da alimentação.

- Vegetação. Proteger as áreas de regeneração e conter a supressão de vegetação nativa na área rural.

- Monitoramento. Criar rotina municipal de atualização das fontes, já que a estimativa de emissões do SEEG é anual e não espacializada.

8. Produtos entregues

| Produto | Descrição |
| --- | --- |
| Mapa30_Fontes_GEE.gpkg | GeoPackage em EPSG:31983 com projeto QGIS embutido e estilo padrão em cada camada |
| Arquivos .qml | Estilos individuais por camada, com a mesma simbologia do visualizador |
| Mapa30_Fontes_GEE.qgs | Projeto QGIS avulso, alternativo ao embutido |
| Visualizador WebGIS | Mapa interativo com seleção de setores, filtro de precisão da localização, popups e exportação em JPEG e PDF |
| Este relatório | Documento técnico de diagnóstico |

8.1 Camadas

| Camada | Feições | Conteúdo |
| --- | --- | --- |
| fontes_energia_processos | 30 | Indústrias com processos emissores (exceto MEI), com porte, CNAE e precisão da localização |
| fontes_transporte | 102 | Postos de combustível e bases de transportadoras e de empresas de ônibus |
| fontes_residuos | 1.431 | Grandes geradores de resíduos, coleta, tratamento e esgotamento (exceto MEI) |
| vias_estruturais | 1.752 | Rodovias, arteriais, coletoras e estradas municipais |
| uso_agropecuario_2024 | 4 | Pastagem, agricultura, silvicultura e mosaico de usos em 2024 |
| mudanca_uso_1985_2024 | 2 | Supressão e regeneração de vegetação nativa entre 1985 e 2024 |
| empresas_espacializadas | 24.018 | Todas as empresas espacializadas, inclusive MEI, com a precisão de cada localização |
| area_urbanizada_2024 | 1 | Área urbanizada em 2024 (MapBiomas) |
| limite_municipal | 1 | Limite do município |
| empresa_facil_situacao (tabela) | 30.737 | Situação de cada registro do Empresa Fácil na espacialização |

9. Limitações

- O pareamento por CEP e número é uma solução de contorno diante da ausência da inscrição imobiliária no Empresa Fácil, e é a principal fonte de imprecisão espacial. A precisão de cada ponto está registrada na camada.

- Os pontos representam fontes potenciais, definidas pela atividade econômica. O mapa não mede nem estima emissões por estabelecimento.

- A classificação de grandes geradores pelo método de Poletto não considera área construída nem número de funcionários.

- O transporte é representado por bases e vias; não há dados de volume de tráfego.

- Aterro sanitário, estações de tratamento de esgoto públicas e o zoneamento vigente ainda não integram a base do mapa.

- A estimativa de emissões do SEEG é municipal e agregada, sem distribuição no território.

- A classificação do MapBiomas é automatizada, com pixel de cerca de 30 m.