REVISÃO DO PLANO DIRETOR · BRAGANÇA PAULISTA

Leitura Técnica Socioterritorial

QUEIMADAS

Focos de Incêndio

Série INPE 2015–2025 · Recorrência territorial · Sazonalidade · Exposição da população

Divisão de Planejamento

Secretaria Municipal de Planejamento

Outubro de 2026

# 1. O que este mapa mostra

Este documento acompanha o mapa interativo Queimadas — Focos de Incêndio. A pergunta que orienta o trabalho não é quantas queimadas houve, mas onde o fogo volta: quais partes do território registram fogo com que frequência, e o que há nessas partes.

A diferença importa. A contagem bruta de registros de satélite responde à primeira pergunta e engana na segunda, por dois motivos tratados neste relatório: o mesmo incêndio aparece várias vezes na série, e um número absoluto de focos não diz nada sem a área em que ocorreram.

## 1.1 Como ler o mapa

Pontos. Cada ponto é um foco de queimada. O tamanho é proporcional ao FRP (Fire Radiative Power), a potência radiativa medida pelo satélite. O anel tracejado marca detecção sem FRP no extrato do INPE — ausência de medida, não fogo fraco.

Chave focos distintos / detecções. O mapa abre mostrando os 702 focos distintos. A chave permite ver as 1.537 detecções brutas, para conferência.

Superfície de recorrência. As manchas em amarelo, laranja e vermelho são a densidade de focos por km² por ano, em cinco classes de intervalo de retorno. Não é um mapa de calor de tela: a geometria é fixa no território e não muda de forma com o zoom.

Filtros de ano e de mês. Combinam-se. O mês atravessa a série, de modo que “agosto” com “todos os anos” mostra os onze agostos.

Leitura no painel. O cursor sobre um foco, um bairro, uma bacia ou uma classe da superfície escreve a ficha no painel direito; o clique trava a leitura.

Análise do território. O painel direito traz as taxas por situação do IBGE, macrozona, bacia e bairro, sempre sobre a série inteira.

# 2. Fontes e método

| Fonte | O que fornece |
| --- | --- |
| INPE · Programa Queimadas (BDQueimadas) | 1.537 detecções de foco entre 2015 e 2025, de 16 satélites, com data, hora, satélite, bioma, dias sem chuva, precipitação, risco de fogo e FRP |
| IBGE · Censo 2022 — malha de setores | Situação urbana ou rural de cada setor censitário e a divisão em 60 bairros |
| IBGE · Censo 2022 — agregados | População residente por bairro, para o cálculo de exposição |
| PMBP · Bacias hidrográficas | Delimitação das 11 bacias do município |
| PMBP · Macrozoneamento vigente | Macrozona Urbana e Macrozona Rural do Plano Diretor em vigor |

## 2.1 De detecção a foco: a remoção da duplicidade

A série foi extraída com todos os focos captados por todos os satélites. Dezesseis sensores alimentam a base, e o mesmo incêndio é visto por vários deles em passagens diferentes ao longo do dia. Contar registros, portanto, é contar passagens de satélite, não incêndios.

As detecções foram agrupadas por DBSCAN em SIRGAS 2000 / UTM 23S, com raio de 1.000 metros e janela de 24 horas — o tempo entra na distância pela escala de 1.000 m por 24 h. Cada grupo é um foco distinto.

O raio não foi arbitrado. A distância mediana entre detecções vizinhas do mesmo dia é de 322 metros, e 83% dos vizinhos estão a menos de 1 km. Ampliando o raio de 375 m para 1 km, a contagem de focos cai 28%; de 1 km para 2 km, cai apenas 8%. O cotovelo da curva está em 1 km, que é também o tamanho do pixel MODIS, o mais grosseiro entre os sensores da série. Verificou-se ainda que não há encadeamento temporal: nenhum grupo dura mais de 1,2 dia.

|  | Detecções | Focos distintos |
| --- | --- | --- |
| Total da série 2015–2025 | 1.537 | 702 |
| Redução | — | 54% |
| Registros que são foco único | — | 438 (62%) |
| Maior agrupamento | 46 detecções, 9 satélites | 1 foco |

O maior agrupamento é o incêndio de 20 e 21 de agosto de 2024. Sozinho, ele respondia pela mancha mais quente da versão anterior deste mapa.

## 2.2 Superfície de recorrência

Sobre os 702 focos distintos foi estimada uma superfície de densidade por núcleo quártico (biweight) com raio de 1.000 metros, em malha de 100 metros, normalizada para focos por km² por ano ao longo dos onze anos da série.

O núcleo quártico vale exatamente zero fora do raio. A consequência é que nenhuma mancha nasce longe de fogo real: medido sobre a camada publicada, o ponto mais distante da superfície está a 789 metros de um foco, e nenhuma área pintada ultrapassa 1 km de distância. Uma primeira versão usava núcleo gaussiano, que não tem suporte compacto e por isso depositava densidade a qualquer distância — pintava 25,6 km² a mais de 1 km de qualquer foco e preenchia os vazios entre focos vizinhos. Foi substituída por esse motivo.

As classes são intervalos de retorno em valores redondos, obtidos pelo inverso da densidade:

| Classe | Intervalo esperado | Densidade (foco/km²/ano) | Área (km²) |
| --- | --- | --- | --- |
| Crítica | 1 a cada 2 anos ou menos | ≥ 0,500 | 10,5 |
| Muito alta | 1 a cada 2 a 3 anos | 0,333 a 0,500 | 26,7 |
| Alta | 1 a cada 3 a 5 anos | 0,200 a 0,333 | 62,6 |
| Moderada | 1 a cada 5 a 10 anos | 0,100 a 0,200 | 118,9 |
| Baixa | 1 a cada 10 a 20 anos | 0,050 a 0,100 | 103,5 |
| Sem classe | acima de 20 anos | < 0,050 | 190,3 |

Abaixo de 0,050 nada é desenhado: um foco a cada 20 anos por km² está além do que onze anos de série sustentam. São 190,3 km², 37% do município, e nenhum dos 702 focos cai nessa faixa.

Validação: contando os focos reais dentro de cada classe, a densidade observada é de 0,043, 0,134, 0,299, 0,534 e 0,961 foco/km²/ano, da classe Baixa à Crítica. Três classes caem dentro do próprio intervalo declarado; a Baixa fica 14% abaixo do piso e a Muito alta 7% acima do teto, efeito esperado da suavização na borda das manchas.

## 2.3 Situação urbana e rural: por que pelo setor censitário

A situação de cada foco vem do setor censitário em que ele caiu, não do bairro. A malha de setores não é exibida no mapa — serve apenas de unidade de atribuição.

A escolha foi medida. Dos 60 bairros, 52 (87%) contêm setores urbanos e rurais ao mesmo tempo, de modo que o bairro é uma unidade mista para essa pergunta. Classificar o foco pelo bairro predominante erraria 94 dos 702 focos (13%) e subestimaria o fogo urbano em quase metade — apontaria 105 focos urbanos onde há 155.

# 3. Diagnóstico

## 3.1 A queimada não é um problema rural

Em contagem bruta, 77,4% dos focos estão em setores rurais, o que sustentaria a leitura corrente de que queimada em Bragança é assunto de zona rural. Por área, a leitura se inverte.

| Situação do setor (IBGE 2022) | Área (km²) | Focos | Foco/km²/ano |
| --- | --- | --- | --- |
| Área urbana de baixa densidade de edificações | 19,8 | 61 | 0,280 |
| Área urbana de alta densidade de edificações | 32,7 | 50 | 0,139 |
| Área rural, exclusive aglomerados | 404,5 | 543 | 0,122 |
| Núcleo urbano | 48,1 | 44 | 0,083 |
| Massa d’água | 6,9 | 4 | 0,053 |

A área urbana de baixa densidade de edificações — a franja urbana, de lotes grandes e vazios frequentes — marca 0,280 foco/km²/ano. É o dobro da área rural (0,122) e o dobro da própria área urbana de alta densidade (0,139). São 19,8 km², 4% do município, com a maior taxa de fogo do território.

A assinatura é compatível com limpeza de terreno e queima de lote vago, não com manejo agropecuário. É também a faixa do território em que o Plano Diretor tem instrumentos mais diretos — parcelamento, uso e ocupação, notificação para edificação ou utilização compulsória.

## 3.2 A leitura pela norma vigente

O mesmo cruzamento feito contra o macrozoneamento em vigor confirma o achado em termos da própria norma municipal:

| Macrozona | Área (km²) | Focos | Foco/km²/ano | % dos focos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Macrozona Urbana (MZU) | 190,8 | 353 | 0,168 | 50,3% |
| Macrozona Rural (MZR) | 321,0 | 343 | 0,097 | 48,9% |
| Fora das macrozonas | — | 6 | — | 0,9% |

A Macrozona Urbana ocupa 37% do território e concentra metade dos focos da série, com taxa 73% superior à da Macrozona Rural.

## 3.3 Sazonalidade

A distribuição ao longo do ano é fortemente concentrada. Dos 702 focos, 533 (76%) ocorrem entre junho e setembro — quatro meses, um terço do calendário.

| Mês | Focos | % da série |
| --- | --- | --- |
| Janeiro | 5 | 0,7% |
| Fevereiro | 12 | 1,7% |
| Março | 9 | 1,3% |
| Abril | 34 | 4,8% |
| Maio | 50 | 7,1% |
| Junho | 49 | 7,0% |
| Julho | 165 | 23,5% |
| Agosto | 166 | 23,6% |
| Setembro | 153 | 21,8% |
| Outubro | 36 | 5,1% |
| Novembro | 17 | 2,4% |
| Dezembro | 6 | 0,9% |

O horário mais frequente das detecções é 16h. A combinação de estiagem, baixa umidade e período da tarde define a janela operacional de fiscalização e de prontidão.

## 3.4 Bacias hidrográficas

A distribuição por bacia varia em quase quatro vezes entre a primeira e a última:

| Bacia | Área (km²) | Focos | Foco/km²/ano | % dos focos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| do Lavapés | 104,1 | 233 | 0,203 | 33,2% |
| Morro do Agudo | 45,7 | 70 | 0,139 | 10,0% |
| do Barreiro | 33,6 | 51 | 0,138 | 7,3% |
| da Água Comprida | 37,4 | 56 | 0,136 | 8,0% |
| das Araras | 71,3 | 96 | 0,122 | 13,7% |
| da Bocaina | 41,8 | 44 | 0,096 | 6,3% |
| do Morro Grande da Boa Vista | 35,5 | 36 | 0,092 | 5,1% |
| do Campo Novo | 60,5 | 53 | 0,080 | 7,5% |
| do Biriçá | 47,3 | 38 | 0,073 | 5,4% |
| do Menin | 17,2 | 12 | 0,063 | 1,7% |
| das Sete Pontes | 17,2 | 11 | 0,058 | 1,6% |

A bacia do Lavapés responde sozinha por um terço dos focos da série. É também a bacia que drena a área urbana consolidada, o que reforça a leitura das seções anteriores.

## 3.5 Bairros

Dos 60 bairros da divisão do IBGE, três não registraram nenhum foco em onze anos: Aparecida, América e Matadouro. Os dez com maior recorrência:

| Bairro | Área (km²) | Focos | Foco/km²/ano | Situação predominante |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jardins | 4,0 | 20 | 0,449 | Urbana |
| Caetanos | 6,7 | 32 | 0,436 | Rural |
| Jaguari | 7,0 | 33 | 0,429 | Urbana |
| Brasil | 1,9 | 7 | 0,341 | Urbana |
| Estiva do Agudo | 8,1 | 30 | 0,339 | Rural |
| Bom Retiro | 7,0 | 26 | 0,337 | Rural |
| Sete Barras | 5,8 | 21 | 0,330 | Rural |
| Usina | 5,8 | 20 | 0,316 | Rural |
| São Lourenço | 1,1 | 3 | 0,250 | Urbana |
| Uberaba | 6,9 | 19 | 0,249 | Rural |

A média do município é de 0,125 foco/km²/ano. Os três primeiros bairros marcam mais do que o triplo dessa taxa.

## 3.6 Tendência

Comparando as duas metades da série, sempre em taxa anual para que os períodos sejam comparáveis, o município passou de 0,110 para 0,137 foco/km²/ano — alta de 25%.

| Bairro | 2015–2019 | 2020–2025 | Variação |
| --- | --- | --- | --- |
| Araras | 0,018 | 0,134 | +644% |
| Jardins | 0,247 | 0,617 | +150% |
| Campinho | 0,103 | 0,229 | +122% |
| Fernão Dias | 0,077 | 0,166 | +116% |
| Pereiras | 0,094 | 0,196 | +109% |
| Cardosos | 0,226 | 0,159 | -30% |
| Couto | 0,066 | 0,046 | -30% |
| Guaripocaba | 0,168 | 0,119 | -29% |
| Biriçá | 0,100 | 0,075 | -25% |

Entram apenas bairros com 10 focos ou mais no conjunto da série, para não transformar variação de amostra pequena em tendência.

## 3.7 Exposição da população

A leitura por área responde onde o fogo é mais frequente. A leitura por população responde onde mais gente convive com ele — duas perguntas distintas, com respostas distintas.

| Bairro | Moradores | Focos | Focos / 10 mil moradores / ano |
| --- | --- | --- | --- |
| Bocaina | 343 | 24 | 63,6 |
| Cardosos | 504 | 35 | 63,1 |
| Estiva do Agudo | 500 | 30 | 54,5 |
| Morro do Agudo | 706 | 34 | 43,8 |
| Santa Cristina | 333 | 15 | 41,0 |
| Bacci | 639 | 20 | 28,5 |
| Sete Barras | 743 | 21 | 25,7 |
| Biriçá | 754 | 19 | 22,9 |

Entram apenas os 50 bairros com 300 moradores ou mais. Abaixo disso o divisor é pequeno demais e a taxa deixa de significar: um bairro de 162 habitantes chegava a 180 focos por 10 mil moradores por ano.

# 4. Limites da leitura

A série detecta, não mede área queimada. Um foco é um pixel em que o sensor identificou anomalia térmica. A superfície mede frequência de ocorrência, não extensão do fogo.

A cobertura de satélites mudou ao longo da série. O VIIRS (NPP, NOAA-20, NOAA-21) responde por 1.272 das 1.537 detecções e tem resolução de 375 m, contra 1 km do MODIS. A alta de 25% entre as duas metades da série deve ser lida com essa ressalva: parte dela pode ser ganho de capacidade de detecção, não aumento de fogo.

32% das detecções não trazem FRP. São 488 registros sem medida de potência radiativa no extrato do INPE, concentrados nos primeiros anos. A detecção é válida; falta a intensidade. No mapa esses focos recebem tamanho neutro e anel tracejado.

Um ano isolado não sustenta superfície. Com 6 a 115 focos em 512 km², a densidade anual não é estimável. Por isso a superfície de recorrência cobre sempre os onze anos e não acompanha o filtro de ano.

A classificação por uso do solo não entra na análise. O campo de cobertura presente nos dados vem de um recorte do MapBiomas restrito a áreas do CAR, produzido para outro estudo — comparar o que queima fora de qualquer cadastro, para averiguar parcelamento e limpeza de terreno irregulares. Permanece como atributo, não como classificação deste mapa.

As APPs não concentram queimadas. A hipótese foi testada: na faixa de 30 metros de curso d’água a densidade é de 0,067 foco/km²/ano, metade da média municipal. Não há evidência de pressão de fogo sobre área de preservação permanente nesta série.

# 5. Implicações para a revisão

O diagnóstico não prescreve a norma, mas delimita onde ela tem o que dizer:

O fogo é predominantemente urbano em intensidade. Metade dos focos está na Macrozona Urbana e a maior taxa do município está na franja de baixa densidade de edificações. Tratar queimada como tema exclusivamente rural na revisão deixaria de fora onde ela mais ocorre por área.

Há 10,5 km² em recorrência crítica, com um foco esperado a cada dois anos ou menos por km². É uma área pequena o bastante para ação territorializada e grande o bastante para justificar previsão normativa.

A sazonalidade é previsível. Três em cada quatro focos em quatro meses, com pico em julho e agosto, permite planejar prontidão e campanha em janela definida.

A exposição não coincide com a frequência. Bairros de população pequena e alta recorrência — Bocaina, Cardosos, Estiva do Agudo — concentram o risco por morador, e não aparecem no topo do ranking por área.

# 6. Composição da entrega

| Arquivo | Conteúdo |
| --- | --- |
| queimadas/ | Mapa WebGIS completo, com dados e bibliotecas |
| Queimadas_INPE_2015_2025.gpkg | GeoPackage em SIRGAS 2000 / UTM 23S (EPSG:31983), seis camadas, com projeto QGIS embutido |
| qml/ | Seis arquivos de simbologia, um por camada |
| Queimadas_Relatorio_e_Diagnostico.docx | Este documento |

As camadas do GeoPackage:

| Camada | Feições | Conteúdo |
| --- | --- | --- |
| focos_deteccoes | 1.537 | Registros brutos do INPE, com o identificador do foco a que cada um pertence |
| focos_distintos | 702 | Um registro por incêndio, com número de detecções, satélites, FRP máximo e atributos territoriais |
| recorrencia_focos | 5 | Classes da superfície de densidade, com intervalo de retorno e área |
| bairros_ibge | 60 | Bairros do IBGE com focos, área, densidade, tendência, exposição e composição urbana e rural |
| bacias_hidrograficas | 11 | Bacias com focos, área e densidade |
| limite_municipal | 1 | Perímetro, 512,5 km² |

O projeto QGIS está gravado na tabela qgis_projects do próprio GeoPackage: abrir o arquivo no QGIS carrega as seis camadas já simbolizadas e ordenadas. Os QML servem para aplicar a mesma simbologia a cópias das camadas em outros projetos.