REVISÃO DO PLANO DIRETOR · BRAGANÇA PAULISTA

Leitura Técnica Socioterritorial

MAPA 10

Densidade Demográfica

Por setor censitário e por bairro

Divisão de Planejamento

Secretaria Municipal de Planejamento

Agosto de 2026

# Sumário

# 1. O que este mapa mostra

Densidade demográfica é quantos habitantes existem em cada quilômetro quadrado do território. É um dos indicadores mais diretos para o planejamento urbano: revela onde a cidade está adensada, onde há espaço ocioso e onde a infraestrutura precisa atender mais gente por metro de rede.

O mapa apresenta o dado em duas escalas, alternáveis no visualizador.

| Escala | O que revela |
| --- | --- |
| Bairro (60 unidades) | Visão geral da distribuição da população. Escala adequada para comparar regiões da cidade e orientar decisões de política territorial. |
| Setor censitário (449 unidades) | Unidade mínima de coleta do Censo. Revela variações internas aos bairros que a média esconde — quadras densas ao lado de vazios. |

Como o dado é calculado: população residente dividida pela área total da unidade. A área total inclui porções não ocupadas — matas, chácaras, glebas vazias. Por isso um bairro extenso com ocupação concentrada aparece menos denso do que se percebe caminhando por ele.

# 2. Fonte e método

| Item | Definição |
| --- | --- |
| Fonte | IBGE — Censo Demográfico 2022, agregados por setor censitário |
| Camada de referência | Prefeitura de Bragança Paulista — Eixo de logradouro cadastral, agosto de 2026 |
| Variável de população | V0001 — população residente |
| Variável de área | AREA_KM2 — área oficial do setor, fornecida pelo IBGE |
| Bairros | Agregação dos setores pelo campo NM_BAIRRO do próprio IBGE |
| Sistema de referência | SIRGAS 2000 / UTM 23S (EPSG:31983) |
| Recorte | Município de Bragança Paulista |

Verificação. A soma da população dos 449 setores resulta em 176.811 habitantes, valor idêntico ao divulgado pelo IBGE para o município. A área somada, 512,6 km², difere da área geométrica calculada em menos de 0,1%. Os 60 bairros cobrem integralmente o território, sem sobreposição ou lacuna.

Sobre a delimitação de bairros. Os bairros aqui utilizados são os do recorte censitário do IBGE, não uma delimitação administrativa municipal. Isso garante compatibilidade perfeita com o dado populacional, já que cada setor pertence a um único bairro. Caso o município venha a adotar delimitação oficial distinta, a agregação pode ser refeita a partir dos mesmos setores.

# 3. Retrato do município

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| População residente | 176.811 habitantes |
| Área do município | 512,6 km² |
| Densidade municipal | 344,9 hab/km² |
| Densidade em área urbana | 1.632 hab/km² |
| Densidade em área rural | 31 hab/km² |
| Moradores por domicílio | 2,79 |

A densidade municipal de 344,9 hab/km² é uma média que não descreve bem a realidade de nenhuma parte do município. Ela resulta de dois territórios muito distintos somados na mesma conta.

## 3.1 Dois territórios

| Situação | Setores | População | Área | Densidade |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Urbana | 376 | 164.358 (93,0%) | 100,7 km² (19,6%) | 1.632 hab/km² |
| Rural | 72 | 12.453 (7,0%) | 404,9 km² (80,4%) | 31 hab/km² |

93% da população vive em 19,6% do território. A área urbana concentra 164.358 habitantes em 100,7 km², com densidade 53 vezes maior que a rural. Esse contraste é o dado estruturante do mapa.

# 4. Densidade por bairro

## 4.1 Distribuição por faixa

| Faixa (hab/km²) | Bairros | População | % da pop. | Leitura |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Até 50 | 18 | 6.124 | 3,5% | Rural disperso |
| 50 a 200 | 21 | 20.093 | 11,4% | Rural e periurbano |
| 200 a 1.000 | 6 | 10.167 | 5,8% | Transição |
| 1.000 a 3.000 | 4 | 22.614 | 12,8% | Urbano consolidado |
| 3.000 a 5.000 | 5 | 60.384 | 34,2% | Urbano denso |
| Acima de 5.000 | 6 | 57.429 | 32,5% | Urbano muito denso |

## 4.2 Os dez bairros mais densos

| Bairro | População | Área (km²) | Densidade | Setores |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Santa Cruz | 7.800 | 1,02 | 7.665 | 17 |
| Cidade Nova | 17.815 | 2,36 | 7.538 | 31 |
| São Lourenço | 7.593 | 1,09 | 6.963 | 15 |
| Lavapés | 6.513 | 1,10 | 5.899 | 16 |
| Aparecida | 8.192 | 1,58 | 5.177 | 18 |
| Brasil | 9.516 | 1,87 | 5.097 | 20 |
| Matadouro | 7.125 | 1,51 | 4.718 | 20 |
| Bianchi | 8.857 | 1,92 | 4.606 | 18 |
| Jaguari | 26.553 | 6,99 | 3.800 | 50 |
| Centro | 4.715 | 1,36 | 3.461 | 18 |

Esses dez bairros reúnem 104.679 habitantes — 59,2% da população do município — em apenas 20,8 km², ou 4,1% do território.

Santa Cruz lidera com 7.665 hab/km², seguido de perto por Cidade Nova, que tem mais que o dobro da população em pouco mais que o dobro da área. São bairros de ocupação consolidada, próximos à área central.

## 4.3 Perfil urbano e rural

| Perfil | Bairros | População | Área | % da área |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Predominantemente urbano | 45 | 169.377 | 297,5 km² | 58,0% |
| Predominantemente rural | 15 | 7.434 | 215,1 km² | 42,0% |

Os 15 bairros de perfil rural ocupam 42,0% do território e abrigam 4,2% da população. Couto, Mãe dos Homens e Bocaina têm densidades entre 10 e 14 hab/km² — patamar que caracteriza ocupação rural dispersa.

# 5. Densidade por setor censitário

## 5.1 Distribuição por faixa

| Faixa (hab/km²) | Setores | População | % da pop. | Leitura |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sem população | 11 | 0 | 0,0% | Sem residentes |
| Até 500 | 119 | 23.094 | 13,1% | Rural e glebas |
| 500 a 2.000 | 54 | 21.803 | 12,3% | Periurbano |
| 2.000 a 5.000 | 68 | 30.454 | 17,2% | Urbano de baixa densidade |
| 5.000 a 10.000 | 98 | 47.699 | 27,0% | Urbano médio |
| 10.000 a 20.000 | 85 | 45.763 | 25,9% | Urbano denso |
| Acima de 20.000 | 14 | 7.998 | 4,5% | Muito denso |

Onze setores não têm população residente. São áreas industriais, institucionais ou glebas sem moradores. Aparecem no mapa em cinza, distintos das áreas de baixa densidade.

A mediana dos setores é 4.075 hab/km² e o máximo chega a 73.379 hab/km² — no bairro Pinheirais, num setor de menos de um hectare. A amplitude entre o setor mais e o menos denso é de mais de setenta mil vezes.

## 5.2 O que a escala do bairro esconde

Este é o principal motivo para o mapa oferecer as duas escalas. A média do bairro pode mascarar diferenças internas enormes, e são justamente essas diferenças que importam para decisões de zoneamento e de infraestrutura.

| Bairro | Setores | Menor densidade | Maior densidade | Razão |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jaguari | 49 | 32 | 28.671 | 907× |
| Pinheirais | 16 | 117 | 73.379 | 626× |
| Jardins | 23 | 35 | 12.629 | 364× |
| Bom Retiro | 8 | 45 | 4.728 | 105× |
| Morro Grande da Boa Vista | 8 | 14 | 1.408 | 100× |
| Taboão | 13 | 708 | 47.415 | 67× |

Jaguari é o caso extremo: reúne 50 setores e sua densidade média de 3.800 hab/km² resulta da soma de setores que vão de 32 a 28.671 hab/km² — uma razão de 907 vezes. Tratar esse bairro como unidade homogênea de planejamento seria um erro. Pinheirais apresenta situação semelhante, com razão de 626 vezes.

A leitura prática é que os bairros de maior extensão combinam núcleos urbanos consolidados com porções ainda rurais ou vazias. Instrumentos aplicados por bairro inteiro atingiriam realidades muito distintas.

# 6. Diagnóstico

## 6.1 Concentração acentuada

A população de Bragança está fortemente concentrada. 59,2% dos habitantes ocupam 4,1% do território. Do ponto de vista da infraestrutura isso é favorável: rede de água, esgoto, coleta e transporte atendem a maior parte da população em área reduzida, com custo por habitante menor.

## 6.2 Densidade urbana modesta

A densidade em área urbana, 1.632 hab/km², é modesta para o padrão paulista. Mesmo os bairros mais densos não ultrapassam 7.700 hab/km², patamar típico de ocupação horizontal. Não há verticalização expressiva.

Isso indica capacidade instalada ociosa nas áreas já servidas por infraestrutura — situação que fundamenta os instrumentos de indução do aproveitamento previstos no Estatuto da Cidade, a serem delimitados na fase de proposições.

## 6.3 Heterogeneidade interna

A amplitude de densidade dentro de um mesmo bairro, chegando a 907 vezes em Jaguari, mostra que a delimitação de bairro não corresponde a unidades homogêneas de ocupação. Para fins de zoneamento, a leitura por setor censitário é mais adequada.

## 6.4 Rural extenso e pouco povoado

Os 404,9 km² de área rural abrigam apenas 12.453 habitantes, densidade de 31 hab/km². Oitenta por cento do território municipal responde por 7% da população. Esse dado tem implicação direta sobre custo de atendimento: transporte escolar, coleta e atenção básica de saúde nessas áreas têm custo per capita muito superior.

## 6.5 Implicações para a revisão

- Perímetro urbano. A área urbana censitária ocupa 19,6% do território e concentra 93% da população. O confronto entre esse recorte, o perímetro legal e a mancha construída deve orientar a discussão sobre expansão.

- Instrumentos de indução. A baixa densidade nas áreas infraestruturadas sustenta tecnicamente a aplicação de parcelamento compulsório, IPTU progressivo e outorga onerosa. Os setores censitários com densidade abaixo da mediana em área urbana consolidada são candidatos naturais.

- Zoneamento por setor, não por bairro. A heterogeneidade interna dos bairros recomenda que os parâmetros urbanísticos sejam definidos em recortes mais finos que a divisão de bairros.

- Custo do atendimento rural. A dispersão da população rural precisa ser considerada no dimensionamento de serviços e no debate sobre novos parcelamentos fora da área consolidada.

- Setores sem população. Os onze setores sem residentes merecem investigação: podem indicar áreas industriais, institucionais ou glebas vazias em posição estratégica.

# 7. Produtos entregues

| Produto | Descrição |
| --- | --- |
| 10_DENSIDADE_DEMOGRAFICA.gpkg | GeoPackage com 4 camadas em EPSG:31983 e projeto QGIS embutido, com simbologia aplicada |
| Arquivos .qml | Quatro estilos individuais, com classificação própria para cada escala |
| Projeto .qgs | Projeto QGIS avulso, alternativo ao embutido |
| Visualizador WebGIS | Mapa interativo com painel de controles à esquerda e painel de legenda à direita, alternância entre escalas, indicador de posição, sistema viário de referência, filtro por faixa, ranking e exportação em JPEG e PDF |
| Este relatório | Documento técnico de diagnóstico |

## 7.1 Recursos do visualizador

Além da alternância entre escalas, o visualizador incorpora dois recursos de leitura.

- Sonda sobre a barra de cores. Gradiente em degraus no painel lateral, refletindo as classes discretas do mapa. Ao passar o cursor sobre a barra, um indicador mostra o valor correspondente em habitantes por km². A escala se ajusta automaticamente à unidade escolhida, já que bairros chegam a 7.666 hab/km² e setores a 73.379.

- Painel de legenda à direita. A legenda ocupa um painel fixo à direita, no mesmo padrão dos demais mapas do GeoPortal. Ao passar o cursor sobre um bairro ou setor, um cartão exibe densidade, população, área e a diferença em relação à referência — a média municipal na escala de bairros, a mediana dos setores na escala fina — enquanto uma seta desliza sobre a barra de cores indicando onde aquela unidade se situa na distribuição.

- Sistema viário de apoio. Camada de referência visual com o eixo de logradouro da base cadastral municipal — 2.332 vias com classificação viária oficial em cinco níveis: Regional, Arterial, Arterial Secundária, Coletora e Local. A espessura e o brilho da linha acompanham a hierarquia, o que permite reconhecer de imediato os eixos estruturantes. Vem ativada por padrão e não é interativa: o dado do mapa é a densidade, e apenas setores e bairros respondem ao clique.

## 7.2 Camadas do GeoPackage

| Camada | Feições | Conteúdo |
| --- | --- | --- |
| densidade_bairros | 60 | População, área, densidade, domicílios, moradores por domicílio, perfil urbano ou rural, participação na população e no território |
| densidade_setores | 449 | População, área, densidade, domicílios, moradores por domicílio, situação urbana ou rural, bairro de pertencimento |
| sistema_viario | 2.332 | Nome da via, hierarquia viária oficial e extensão. No visualizador atua apenas como referência visual, sem interatividade |
| limite_municipal | 1 | Limite do município com totais agregados |

# 8. Limitações

- A densidade é calculada sobre a área total da unidade, incluindo porções não ocupadas. Não representa a densidade percebida na área efetivamente construída.

- Os bairros seguem o recorte censitário do IBGE, que pode não coincidir com a delimitação administrativa ou com a percepção dos moradores.

- Um setor não possui informação de situação urbana ou rural na base do IBGE; foi classificado como não informada e não tem população residente.

- Treze setores não têm domicílios ocupados, o que impede o cálculo de moradores por domicílio nessas unidades.

- O dado é de 2022 e não capta ocupações posteriores ao Censo.

- A camada viária é de agosto de 2026 e, portanto, mais recente que o dado censitário. Serve apenas à orientação no território, não a análise.